SLC_LightController 사용자 매뉴얼

- 클릭하여 마스터 부제목 스타일 편집

마스터 제목 스타일 편집

SLC_LightController 사용자 매뉴얼

SLC 라이트 컨트롤러 테스트 프로그램의 기능을 설명하기 위한 사용자 매뉴얼입니다.
최대 4채널의 LED 라이트 컨트롤러를 대상으로 모드 설정, 개별 테스트 및 자동 사이클 테스트를 수행할 수 있도록 하였습니다.

1. 프로그램 개요

이 프로그램은 SLC  LightController와 통신하여 각 채널의 조명 출력 상태를 테스트하기 위한 프로그램입니다..
각 채널별로 출력 모드를 설정할 수 있으며, 단일 트리거 테스트 및 자동 반복 테스트 기능을 제공합니다.
또한 실제 장비가 없는 환경에서도 테스트가 가능하도록 시뮬레이션 모드를 지원합니다.

2. 메인 화면 구성

메인 화면은 크게 다음과 같은 영역으로 구성되어 있습니다.

• 네트워크 및 연결 상태 영역
• 채널별 설정 영역 (Channel 1 ~ Channel 4)
• 테스트 제어 영역
• 상태 표시 영역

3. 장비 연결 기능

화면 상단의 [Connect] 버튼을 통해 라이트 컨트롤러와 연결할 수 있습니다.

연결 동작:
1) Connect 버튼 클릭 시 설정된 IP 주소로 컨트롤러 연결을 시도합니다.
2) 연결이 성공하면 상태 표시가 'CONNECTED'로 변경되며 초록색으로 표시됩니다.
3) 연결에 실패할 경우 'DISCONNECTED'로 표시되고 오류 메시지가 출력됩니다.
4) 연결 시 현재 PC의 IP 주소와 컨트롤러 IP 주소가 함께 표시됩니다.

4. 시뮬레이션 모드

시뮬레이션 모드를 활성화하면 실제 라이트 컨트롤러가 연결되어 있지 않아도 프로그램의 모든 기능을 테스트할 수 있습니다.

• 시뮬레이션 모드 체크 시 실제 출력 명령은 수행되지 않습니다.
• UI 동작, 채널 전환, 테스트 흐름 확인 용도로 활용할 수 있습니다.
• 실장비 손상 방지를 위한 사전 검증 용도로 사용을 권장합니다.

5. 채널별 모드 설정

각 채널에는 모드를 선택할 수 있는 콤보박스가 제공됩니다.
콤보박스를 클릭하면 해당 채널의 출력 모드를 설정할 수 있습니다.

지원 모드 설명:

① Off
• 해당 채널을 사용하지 않는 상태입니다.

② Continuous
• LED가 설정된 전류 값으로 연속 점등됩니다.
• 전류(Ima) 값만 입력하면 됩니다.

③ Pulse
• LED가 Pulse 형태로 점등됩니다.
• 전류(Ima), ON 시간(Wus), OFF 시간(Dus)을 모두 설정해야 합니다.

6. 채널 설정 값 입력

모드 선택에 따라 입력 가능한 항목이 자동으로 표시됩니다.

• Ima : LED 출력 전류 값 (최대 1000mA, LED 스펙에 따라 확인 요망)
• Wus : LED ON 유지 시간 (마이크로초 단위)
• Dus : LED OFF 시간 (마이크로초 단위)

Pulse 모드 선택 시 모든 항목이 표시되며,
Continuous 모드 선택 시 Ima 항목만 표시됩니다.

7. Set 버튼 기능

각 채널에는 [Set] 버튼이 존재합니다.

Set 버튼 기능:
• 입력한 설정 값을 해당 채널에 저장합니다.
• 값이 정상적으로 저장되면 채널 설정 완료 메시지가 출력됩니다.
• 전류 값이 허용 범위를 초과할 경우 자동으로 제한됩니다.

8. 개별 채널 트리거 기능

각 채널에는 [Trigger] 버튼이 제공됩니다.

Trigger 버튼 기능:
• 해당 채널만 단독으로 출력 테스트를 수행합니다.
• Pulse 모드: 설정된 펄스 조건으로 1회 점등
• Continuous 모드: 일정 시간 점등 후 자동 OFF
• 테스트 중에는 채널 라벨이 색상으로 표시되어 동작 상태를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

9. 자동 테스트 (TEST 버튼)

TEST 버튼은 모든 채널을 순차적으로 반복 테스트하는 자동 사이클 기능입니다.

동작 방식:
1) TEST 버튼 클릭 시 자동 테스트가 시작됩니다.
2) Channel 1부터 Channel 4까지 순차적으로 트리거 됩니다.
3) 설정된 Delay 시간만큼 대기 후 다음 채널로 이동합니다.
4) Cycle Time 주기로 반복 수행됩니다.

10. Cycle Time / Delay 설정

• Cycle Time : 전체 테스트 한 사이클의 반복 주기 시간
• Delay : 각 채널 간 대기 시간

Cycle Time에 따라 Delay의 최대값이 자동으로 제한되며,
잘못된 값 입력 시 자동으로 보정됩니다.

11. 상태 표시 기능

프로그램 상단 및 채널 영역에는 현재 상태를 확인할 수 있는 시각적 표시가 제공됩니다.

• 채널 동작 시 라벨 색상 변경
• 연결 상태 색상 표시 (CONNECTED / DISCONNECTED)
• 테스트 진행 여부 표시

12. 사용 시 주의사항

• 실장비 연결 상태에서 고전류 및 장시간 테스트 시 LED 손상 위험이 있습니다.
• Pulse 모드 사용 시 전류 및 시간 값을 반드시 확인 후 테스트를 진행하십시오.
• 신규 설정 테스트 전에는 시뮬레이션 모드 사용을 권장합니다.

13. 요약

본 프로그램은 라이트 컨트롤러의 채널별 출력 테스트를 안전하고 효율적으로 수행하기 위한 전용 테스트 프로그램 입니다.
모드 설정 → 값 입력 → Set → Trigger / TEST 의 단순한 흐름으로 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 구성되어 있습니다.